# AgentProbe 产品需求文档（PRD）

版本：v2.0   作者：Product Team   日期：2026-05-11

# 0. 一句话讲清楚

AgentProbe 让 AI Agent 能自己动手验证嵌入式硬件——烧固件、抓信号、看结果、改代码——不再需要工程师坐在旁边盯着。

# 1. 问题：现在卡在哪里

AI 写嵌入式代码已经足够好了。真正的瓶颈不是"AI 写不出来"，而是"AI 写完之后，没人告诉它对不对"。

现在的流程是这样的：

AI 生成固件代码

工程师手动用 J-Link 烧录

工程师接示波器/逻辑分析仪看波形

工程师凭经验判断哪里出了问题

把结论告诉 AI，AI 改代码

重复以上步骤，通常要跑 5-10 轮

每一轮人工介入平均 10 分钟到几小时。一个简单的 SPI 时序 bug，可能花掉工程师一整天。

根本原因：现有工具（J-Link、示波器、逻辑分析仪）是给人看的，不是给 AI 读的。它们输出的是波形图和人读文本，不是 AI 能直接处理的结构化数据。

# 2. 解法：我们要做什么

给 AI Agent 配一套"手和眼"——一块硬件板 + 一个 CLI 工具——让它能自己完成从烧录到验证的完整闭环。

闭环长这样：

AI 写/改固件

ap flash   → 自动烧录到目标板

ap capture → 自动采集信号（SPI / UART / 8路数字通道）

ap diagnose --json → 把硬件行为翻译成结构化 JSON 证据

AI 读 JSON，知道哪里错了，自己改

ap verify  → 自动跑回归，确认修复有效

重复，直到通过或明确需要人介入

工程师不需要每轮都盯着。只在两种情况下介入：
① AI 遇到它判断不了的情况（明确上报，不是静默失败）
② 高风险操作需要人工批准（比如覆写 Golden 板固件）

# 3. 硬件：两块板，一个明确分工

V1 用两块 AgentProbe（Zynq-7020 SoM）：

| 角色 | 是什么 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| Golden | 已知稳定的参考板 | 作为可信工具，烧录和观测 DUT；AI 不能自动升级它 |
| DUT | 正在开发/验证的板 | 接受烧录、运行代码、暴露信号供采集 |

为什么要分两块？因为 AgentProbe 自己也在被开发中（self-hosting）。如果用同一块板又做工具又做被测设备，一旦出错就分不清是工具问题还是代码问题。两块板分开，责任清晰。

# 4. V1 范围：做什么，不做什么

V1 只证明一件事：一个 AI Agent 能独立完成嵌入式硬件验证闭环。

## ✅ V1 做

CMSIS-DAP v2 SWD 烧录与调试（支持 STM32 M3/M4/M33）

SPI Slave Mock + SPI 协议解码（硬实时，FPGA 实现）

UART 嗅探与透传（DUT 日志、调试输出）

8 通道数字信号采集

ap CLI 工具，全局 --json 模式输出结构化证据

ap diagnose：把信号翻译成 AI 能读的故障描述

ap verify：自动回归验证

Skill 文件：告诉 AI Agent 怎么用这个工具

证据包（Evidence Envelope）：每次运行的完整可追溯记录

Replay fixture：无硬件时也能验证 Agent 工作流

## ❌ V1 不做

Web UI / 图形界面

REST API / MCP Server（V2 再说）

IDE 插件（V2 再说）

I2C / SHT30 外部 demo（不绑 V1）

多板协同、云同步

AI 自主提交代码到主干

开放 Skill 平台

类比：Git 先是一个 CLI 工具，GitHub 是后来的事。
V1 先让一个 Agent 能用起来，V2 再让所有 Agent 都能用。

# 5. 功能需求（白话版）

按用户视角分组，每条说清楚"谁能做什么"。

## 5.1 烧录与控制

AI Agent 能把固件烧录到 DUT，不需要人工操作。

AI Agent 烧录前，必须先确认 DUT 是哪块板（设备 ID + 固件版本），防止烧错。

Golden 板不能被 AI 自动升级，必须人工授权。

AI Agent 能复位 DUT 并启动固件执行。

## 5.2 信号采集与观测

AI Agent 能采集 SPI / UART / 8 路数字通道的信号。

AI Agent 能得到解码后的协议内容（不是原始波形），直接知道 SPI 传了什么。

SPI Mock 引擎能模拟一个从设备应答，让 DUT 代码能正常运行。

采集结果以 JSON 格式输出，AI 直接消费，不需要人翻译。

## 5.3 诊断与证据

AI Agent 能得到结构化的故障描述（例如："SPI CLK 极性反了"），而不是"看起来有问题"。

每次运行都生成一个证据包，包含：运行 ID、采集数据、诊断结论、下一步建议。

工程师能追溯每一条诊断结论背后的原始信号依据。

AI Agent 能请求一个压缩版证据摘要，适配上下文窗口限制。

两次相同场景的运行结果可以对比。

## 5.4 状态与边界

AI Agent 的每次操作都有明确的结果状态：success / diagnosis / escalation / unsupported / unknown。

不允许静默失败——出了问题必须明确上报，不能悄悄返回一个看起来正常的结果。

AI Agent 遇到超出能力范围的情况，必须主动上报给工程师，并说明原因。

工程师能看到任何任务的支持边界状态（这个情况是否在工具能力范围内）。

高风险操作（如覆写固件）需要人工批准，工程师可以配置哪些步骤需要审批。

## 5.5 上手与集成

工程师能在本地完成安装和初始化，不依赖云服务。

工程师能运行一个检查命令，确认环境是否就绪，再开始任务。

AI Agent 能读取 Skill 文件，了解工具支持哪些操作、不支持哪些。

工程师能通过快速入门文档和端到端示例上手，无需阅读完整文档。

集成开发者能在无 SDK 的情况下，通过 CLI + JSON 接入自动化工作流。

# 6. 性能底线

以下是 V1 必须达到的性能要求，不是"努力目标"：

| 指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 完整闭环一轮 | ≤ 120 秒 | build → flash → capture → diagnose → verdict |
| 证据摘要生成 | ≤ 5 秒 | 无论原始数据多大 |
| CLI 状态查询 | ≤ 3 秒 | 非任务类命令，如 ap status |
| JSON schema 稳定性 | patch/minor 版本不破坏 | 自动化流程不因小版本升级崩溃 |
| 零静默误报 | 100% | 所有失败必须明确上报 |

# 7. V1 成功标准

V1 成功 = 以下两件事都能跑通：

【内部验收】AI Agent 独立完成 DUT AgentProbe 的固件开发闭环：写代码 → 烧录 → 采集 → 诊断 → 修复 → 回归，全程无人工介入。

【外部展示】AI Agent 独立完成一个外部参考项目（如 STM32 + 外设）的验证闭环，可向设计伙伴演示。

不成功的定义：
- AI Agent 无法独立完成一轮闭环（仍需工程师操作硬件）
- 出现静默失败（工具返回 pass 但实际有问题）
- JSON 输出不稳定（格式变了但没有版本标识）

# 8. 为什么不用现有工具

一张表说清楚：

| 能力 | J-Link | Saleae | Bus Pirate | AgentProbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWD 烧录/调试 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 信号采集 + 协议解码 | ✗ | ✓ | 部分 | ✓ |
| 设备模拟应答（Mock） | ✗ | ✗ | 有限 | ✓ |
| JSON 结构化输出（AI 直接读） | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 自动诊断 + 闭环 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 设计目标用户 | 人 | 人 | 人 | AI Agent |

现有工具设计给人看的，不是给 AI 读的。
AgentProbe 唯一的差异化：输出的是 AI 能直接消费的结构化证据，不是波形图。

# 9. 路线图（简版）

| 阶段 | 核心目标 | 关键新增 |
| --- | --- | --- |
| V1（现在） | 证明一个 Agent 能完整跑通闭环 | SWD + SPI + UART + 8ch + CLI + JSON |
| V1.5 | 扩展协议覆盖 + 更多观测能力 | I2C、16ch、CAN、故障注入、模拟量 |
| V2 | 平台化，让所有 Agent 都能用 | REST API、IDE 插件、开放 Skill 平台、多板协同 |